广东医科大学附属医院遂溪医院

医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）： 新生儿科

| 项目名称 | 无创呼吸机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 15.2 | 数量 (件/套) | 1 | 预算总金额 （万元） | 15.2 |
| 主要功能要求： 一、基本功能 - 适用于新生儿（早产儿）、婴幼儿及儿童 - ≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280 x 800像素 - 具备呼吸末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间等多种参数显示 - 内置氧传感器且校准程序无需手动启动 - 具备压力发生器 - 通气持续时间可调 - 具备报警功能 - 配备锂电池 - 具备血氧监测功能 - 具备氧反馈调节功能 - 通气模式： 具备NCPAP模式、NIPPV模式、SNIPPV模式、HFNC高流量氧疗模式等 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： - 呼吸机主机及配件 1套 - 呼吸机台车 1个 - 供氧管道（包接头） 1个 - 供空气管道 （包接头） 1个 - 湿化器 1套 - 压力发生器 2套 |  |  |  |  |  |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）