广东医科大学附属医院遂溪医院

医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：新生儿科

| 项目名称 | 婴儿培养箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 4.72 | 数量 (件/套) | 2 | 预算总金额 （万元） | 9.44 |
| 主要功能要求： 1功能需求 为低体重婴儿、病危儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境。 2 温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制 3 温控范围（培养箱温度的超调量不大于 1℃） 4 箱温控制温度范围：20℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃） 5 肤温控制温度范围：32℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃） 6 箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～70℃ 7 具有湿度显示功能 8 报警项目：断电报警，风机故障，温度传感器故障，偏差报警，超温报警，系统故障。 9 婴儿床倾斜角度可调 10 接口，支持数据传输，具有数据储存功能 11≥7 英寸彩色触摸显示屏 12产品使用寿命：不低于 10 年。 13具有双面LED蓝光功能 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 标配 |  |  |  |  |  |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）